2019年广州市广外附设外语学校小学部户外P4mm LED显示屏项目采购比选文件

GWFX-X内采2019-011

公司名称：                            （比选人填写）

负责人签名：                          （比选人填写）

感谢贵公司参与本次组织的2019年广州市广外附设外语学校小学部户外P4mm LED显示屏项目。

- 采购项目名称：2019年广州市广外附设外语学校小学部户外P4mm LED显示屏项目。

- 采购限价总金额：6.5万元

- 用户需求：

- 采购内容：（为保证产品质量及可靠性，打★号为主要参数指标）

- 显示屏技术要求

- LED显示屏挂装，正面维护结构。

- 各种外部信号的自由切换及显示功能。

- 显示系统要求有极高的可靠性和稳定性，画面清晰、颜色均匀鲜艳、高刷新、界面友好，无虚高指标。

- 显示屏亮度\色度单点可调，显示画面均匀一致。具有良好的色平衡，图象空间色彩自然。

- 系统工作稳定可靠，抗干扰能力强，屏体寿命长，能连续工作10000小时以上。

- 显示屏防护设计IP55。

- 显示模组采用标准单元设计及安装，维修方便。

- 具有自主知识产权的成熟的显示系统控制软件，操作简单。

- 显示系统满足防潮、防腐蚀、防风尘、耐高温、防火阻燃、抗震的要求，并进行相应的防护处理；电气运行时有短路、断路、过流、过压、欠压以及漏电保护措施。当系统发生严重错误时能自动关闭报警，保证系统运行时的安全性和可靠性。

- 无风扇，防尘、静音设计。

屏幕噪音≤ 7DB 。

- 箱体自带连接片安装孔，适合固定安装 。

- 产品防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。

- 产品盐雾实验符合盐雾10级要求。

- EMC等级符合CLASS A级要求。

独特的面罩设计，屏幕表面不反射环境光，对比度更高，色彩更柔和。面罩阻燃等级满足HB阻燃等级要求。

PCB设计焊盘采用沉金工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性。

- PCB阻燃等级满足V-0阻燃等级要求。

- 接收卡采用DDR2标准接口，维修更换更加便捷。

- 箱体支持环路备份功能，接收卡与模块之间采用树状连接，无排线设计，单元模组之间不级联，提高了产品稳定性。

- 采用镀金高性能接插件，提高高氧化特性.

采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象。

★

单模组采用存储技术，可存储模组参数，元器件信息，LED参数以及校正数据，生产信息。

★

- 可单模块设置衰减悉数，使维修更换不存在色差；更换模组，自动回读校正数据。

先进的除亮、暗线功能，从软、硬两方面彻底改善困扰小间距LED安装精度造成的亮、暗线问题。

★

- 色温可调范围： 3200k~9300k，并可自定义色温值。

- 对比度 3000:1。

低亮高灰效果：100%亮度时，16bits灰度； 20%亮度时， 12bits灰度。

★

模组正面、反面封胶处理。

★

- 模组亮度均匀性≥ 98%。

- 发光点中心距偏差≤ 1.5%。

- 平整度：≤ 0.5mm。

- 在40℃85%RH恒定湿热环境下，工作正常。

- 电气安全：抗电强度V=1500V,T=60S，对地漏电流≤1mA。

智能配电箱能监测屏体工作状态，如箱体温度（温度升高，是否能正常工作）、温度高于设定值会断开配电箱供电；

★

当屏体温度升高，自动减低显示屏的亮度；

★

每个箱体中的电路板（含开关电源、控制系统）必须经过三防处理；

★

采用无风扇静音开关电源，95%高能效，且预留40%的冗余；

★

屏体必须具有根据环境自动调整亮度的功能（256级非线性自动感应调节，256级软件调节）；

★

显示屏控制软件需采用有版权的正版软件，含软件专利著作专利证书，需提供厂家授权并加盖公章；软件带软件狗，防止盗版和复制；

★

显示屏控制软件在播放媒体文件时候可以显示跑马文字(Marquee)；可以远程监控播放端的运行状态；可以显示外部的温度，亮度，湿度；体育（足球）比赛的控制，可以自由定制丰富的显示界面和控制台界面；播放TV时，可以对频道进行方便的定时控制；强大的插播功能，播放过程中可以插播丰富的节目文件；可以自定义日期时间的显示语言；丰富的计时控制，不但可以控制计时单位的显示和是否分行等，还可以根据自己的意愿定制喜欢的计时显示样式。

★

显示屏满足输入信号二选一功能；

播放软件具备权限管理功能, 只有授权用户才能修改大屏显示的内容，避免大屏显示不正当的内容；

★

★

- 线路测试功能：根据控制系统指示灯的状态显示来判断故障点位置。

充足的维修配件、售后于4小时赶到现场，1小时内解决故障。

★

免费保修期：不低于5年；保修期内产品有重大质量问题、缺陷，供应商需免费更换全新的整屏。

★

为本项目提供的LED显示屏发光管、控制系统核心部件需原材料厂家提供授权及来源说明，并加盖公章。

★

充足的维修配件及维修工具。

- P4mm 户外LED显示屏交钥匙工程建设内容

    - 工程建设清单（列表若不全面供应商自行补充）：

| 序号 | 名称 | 推荐品牌型号或性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P4mm户外全彩屏 | 详见主要设备技术参数表 | 块 | 1 |
| 2 | 控制系统 | 详见主要设备技术参数表 | 套 | 1 |
| 3 | 编辑、播放、控制软件 | 详见主要设备技术参数表 | 套 | 1 |
| 4 | 视频处理器 | DVI/HDMI/VGA/RGB多路信号切换 | 台 | 1 |
| 5 | 配电系统、智能配电箱 | 现场配套 | 套 | 1 |
| 6 | 安装、调试及配套工程 | 现场配套 | 套 | 1 |
| 7 | 防护系统 | 现场配套 | 套 | 1 |
| 8 | 项目设计、钢结构、综合布线 | 现场配套 | 套 | 1 |
| 9 | 现场防护、垃圾外运等 | 现场配套 | 套 | 1 |
| 10 | 外观装饰（如需要） | 由甲方指定的第三方公司实施 | 套 | 1 |
| 11 | 投标人认为满足此项目交钥匙服务所必须的其他设备和服务 |  | 套 |  |

    - P4mm户外 LED显示屏货物需求清单、造价明细（列表若不全面供应商自行补充）：

| 项目名称 | 规格或型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示屏屏体 | P4mm户外LED显示屏（具体参数规格见下述），高1.536m，长2.304m | 3.53m2 |  |  | 信达品牌三合一1921贴片封装发光管，纯金线封装。 |
| 视屏发送盒 | VST-04 | 1台 |  |  |  |
| 视屏接收盒 | CST-VS-RB-BOX-04 | 1台 |  |  |  |
| 箱体扫描卡 | CST-VS-MB-04Ja | 6块 |  |  | 每块扫描卡带载256X256点，保证显示屏的高刷新率率 |
| 显示屏专用显卡 | DVI/HDMI输出 | 1张 |  |  |  |
| 视频处理器 | 唯奥品牌 | 1台 |  |  |  |
| 显示屏播放软件、控制软件 | VSPlayer | 1套 |  |  | 提供软件专利著作证书 |
| 智能配电箱 |  | 1台 |  |  |  |
| 18U机柜 |  | 1个 |  |  |  |
| 显示屏控制设备 |  | 1套 |  |  |  |
| 运输 |  | 1项 |  |  |  |
| 工程安装、调试 |  | 1项 |  |  |  |
| 培训 | LED显示屏基础知识、显示屏的操控、软件使用、故障描述及寻求售后等 | 5课时 |  |  |  |
| 配套工程 | 显示屏支撑钢构工程 | 3.96㎡ |  |  |  |
|  | 供电配电线路及通讯线路布线路径（管道） | 1项 |  |  | 网线、HDMI信号传输 |
|  | 显示屏装饰、周边美化工程 | 1项 |  |  | 如需要，甲方委托第三方装饰公司完成 |
| 含税合计大写人民币： |  |  |  |  |  |

    - P4mm 户外LED显示屏参数要求（列表若不全面供应商自行补充）：

| Items 项目名称 |  | Specifications指标参数 |
| --- | --- | --- |
| 发光二极管Lamps | 型号Model | SMD1921发光管，由厦门信达光电封装； |
|  | 封装Package | 贴片 SMD |
|  | 波长Typical Wavelength(nm) | 红Red: 622 绿Green: 525; 蓝Blue: 470 |
|  | 发光强度Typical Intensity (mcd) | 红R>650; 绿G>1950; 蓝B>300 |
|  | 寿命Lifespan of the LEDs (typical) | 100,000 hours |
| 模组Module | 像素间距Pixel Pitch (mm) | 4 |
|  | 像素密度Pixels Density (pixels/ m2) | 62500 |
|  | 像素构成Pixel Configuration | 1R1G1B 1红1绿 1蓝 |
|  | 亮度Brightness (cd/m2) | 5000 |
|  | 视角Viewing Angle (H/V) | Horizontal水平：120°； Vertical垂直120° |
| 单元箱体Unit Cabinets | 箱体尺寸Dimension of unit cabinet | 1536mm x 2304mm |
|  | 像素个数Total Physical Pixels of unit cabinet | 384x576pixels |
|  | 箱体数量Number of unit cabinets | 1pcs 只 |
|  | 防水等级IP Level | Front正面: IP55; Rear背面: IP54 |
|  | 箱体材料、工艺 Material and Processing of Cabinets | 钢板，世界顶级品牌阿克苏聚酯粉沫喷涂防护，超10年防护寿命 Steel coated with Alkasu polyester powder, over 10 years protection |
| 屏体 Whole Screen | 颜色深度Color Depth | 14 bits/color 每色14位 |
|  | 显示颜色Color | 4.4 trillions； 4.4万亿色 |
|  | 灰度级（线性）Grey Scale (linear) | 16,384 levels per color；每色16,384级 |
|  | 色温Color Temperature | 6000K～9000K |
|  | 亮度控制Dimming Control | 256 non-linear levels auto sensor / 256levels by software 256级非线性自动感应调节，256级软件调节 |
|  | 刷新频率Display Refresh Rate | ≥1000 Hz 大于1000Hz |
|  | 失控点Out-of-control Pixel | ≤0.1‰，小于万分之一（出厂时为零） |
|  | 平均无故障时间MTBF | 20,000 hours |
|  | 通讯方式Communication | Fiber cable 光纤 |
|  | 总像素Total Physical Resolution | 384x576pixels |
|  | 显示面积Display Area | 1.536m×2.304m=3.53m2 |
|  | 功耗Power Consumption | Max.最大: 2KW； Avg.平均: 0.6W/ m2 |
|  | 重量Weight | 120kg |
|  | 工作环境 Operating environment | Temp. 温度: -10℃ to +50℃; Humidity湿度: 10% to 95%RH |
|  | 免费保修期Warranty | 60 months warranty 保修60个月 |

    - P4mm 户外LED显示屏供应商关键部件/器件来源说明（列表若不全面供应商自行补充）：

| 部件/器件名称 | 型号 | 品牌、生产商/供应商 |
| --- | --- | --- |
| 3合1贴片发光二极管 | P4mm户外显示屏 | ★发光管采用国内、国际知名品牌，纯金线封装； |
| 单元模组 |  |  |
| 驱动IC |  |  |
| 电解电容 |  |  |
| PCB |  | ★PCB厚度≥1.6mm，4层板，铜箔厚度1盎司（1OZ） |
| 塑料套件 |  |  |
| 开关电源 |  | ★95%高能效无风扇电源, 保留40％冗余 |
| 接插件 |  |  |
| 电源线 |  |  |
| 控制系统 |  |  |
| 铝箱体 |  |  |
| 视频处理器 |  |  |

四、供应商资格

1、供应商须是在中华人民共和国境内合法注册，并具有独立法人资格，且必须提供合法有效的营业执照（三证合一）。

2、已报名并获取本项目比选文件；

3、本项目不接受联合体参选。

五、比选文件要求

★1、比选文件须密封。

★2、比选人的身份证复印件（正反面）并加盖公章。

★3、报价表必须加盖单位公章。

★4、参选文件里面需要有详细的报价及相关服务方案。

★5、满足所有★号的方案为优秀方案

六、评审办法

学校组织评审小组，对比选人的投标资格进行符合性审查，符合性审查合格者，根据投标供应商提供的技术、服务方案及报价方案进行综合评审，方案优且价格低者中选。

七、开启时间及联系人

报名领比选文件时间：2019年5月8日至5月14日（法定节假日除外）。

上午8:00至11:30

下午14:30至17:00

报名领比选文件地点：广州市广外附设外语学校总务处8107室

开启时间：2019年5月15日下午15:00

开标地点：广州市广外附设外语学校校史馆会议室

联 系 人： 徐老师

联系电话： 020-86248972

日期：2019年5月8日